Администрация Александровского  сельсовета

Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020				с.Александровка                                  №  1

О внесении  изменений в приложение к  постановлению

от 06.12.2013  №  46 « Об утверждении схемы водоснабжения

на территории  Александровского сельсовета»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в приложение к постановлению от 06.12.2013 №  46 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории  Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2014 по 2030 годов», а именно утвердить разработанную схему теплоснабжения на территории Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2014 по 2030 годов» в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать   в общественно-политической газете «Земля боготольская» и разместить  на официальном сайте  Боготольского района в сети Интернет www.bogotol-r.ru, на странице  Боготольского сельсовета.

3. Контроль над исполнением данного постановления отставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу   в день, следующий  за днем его официального  опубликования.

Глава Александровского

сельсовета                                                                                      Никишина Н.И

С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА

ТЕРРИТОРИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С  2019 ПО 2035 ГОДА

(актуализация на 2021 год)

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………….. 2

Введение ……………………………………………………..3

Глава 1.  «Схема водоснабжения»…………………………..4

Раздел 1. Общие сведения…………………………………..4

Раздел 2. Цели и задачи разработки схем водоснабжения……..5

Раздел 3. Существующие положения в сфере водоснабжения…..7

Раздел 4. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельное водопотребление………………10

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения…………………………….15

Раздел 6. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах поселения……………………15

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………….15

Приложения:

№1 – схема водопроводных сетей с. Александровка;

№ 2 – протокол лабораторных испытаний № 301-1616 от 06.08.2013г;

№ 3 - протокол лабораторных испытаний № 301-1615 от 06.08.2013г.

№4 – протокол лабораторных испытаний № 307-1448 от 19.09.2016г.

№5 – протокол лабораторных испытаний № 307-1449 от 19.09.2016г.

№6 – протокол лабораторных испытаний № 307-1446 от 21.09.2016г.

№7 – протокол лабораторных испытаний № 307-1447 от 21.09.2016г.

ВВЕДЕНИЕ.

Схема водоснабжения    Александровского сельского поселения  Боготольского муниципального района Красноярского края на период с 2014 по 2030 года разработана на основании следующих документов:

-Распоряжение № 59-р от 12 марта 2013 года главы администрации Боготольского района Красноярского края «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013 – 2030 года»;

- Распоряжение № 139-р от 08.07.2013 года «О внесении изменения в распоряжение администрации Боготольского района от 12.03.2013г № 59-р «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013- 2030 года»;

- Распоряжение № 140-р от 08.07.2013 главы администрации Боготольского района Красноярского края о разработке схем водоснабжения поселений Боготольского района на 2014-2030 года;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Александровском сельском поселении Боготольского муниципального района Красноярского края.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные – скважины), водобашни, магистральные сети водопровода.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Александровского сельского поселения Боготольского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для

существующего, а также объектов социально-культурного  назначения в период по 2030 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Глава 1. «Схема водоснабжения»

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Общие сведения о Александровском сельском поселении Боготольского муниципального района Красноярского края.

Территория муниципального образования Александровский сельсовет расположена в юго-западной части Боготольского района. На севере граничит с муниципальным образованием Большекосульский сельсовет, на востоке – с землями г. Боготол и муниципальным образованием Боготольский сельсовет, на юге - с Шарыповским районом и на западе – с землями Кемеровской области.

Центром муниципального образования является село Александровка. Связь с центром района г. Боготол, расположенным на расстоянии 42 км, осуществляется по автомобильной дороге с гравийным и асфальтобетонным покрытием.

. Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 120,71га .

Численность населения  Александровского сельского поселения на 01.01.2018г – 379 человек.

Рельеф широко-увалистый, южная часть территории занята поймой реки Чулым ее притоками.

Климат. Согласно схеме агроклиматического районирования, территория муниципального образования расположена в умеренно прохладном агроклиматическом районе, недостаточно влажном подрайоне.

Климат резко континентальный с большими амплитудами колебания температур. Зима холодная и продолжительная, начинается в середине – конце октября и продолжается 6 месяцев. Лето теплое с суммой положительных температур свыше 100С  составляет 16750С. Среднегодовая температура воздуха равна – 0,40С. Вегетационный период с температурой выше +100С составляет 110 дней. Среднегодовое количество осадков 411 мм в год.

Преобладающим направлением ветра, как в течение года, так и в летний период является юга - западное.

Гидрографическая сеть представлена рекой Чулым и мелкими реками и ручьями.

Почвенный покров  представлен, в основном, почвами черноземного типа. Реже встречаются серые, темно-серые, лугово-черноземные, луговые, пойменные и болотные почвы.

Почвы характеризуются среднесуглинистым и тяжелосуглинистым механическим составом.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечены большая часть частного сектора – 46,9%, 6 объектов соцкультбыта, 2 производственных объекта.

1.2. В настоящей схеме водоснабжения Александровского сельского поселения Боготольского муниципального района используются   следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения , осуществляющей водоснабжение , а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Раздел 2.  Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Александровском  сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2030 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения    и анализ существующей ситуации в  водоснабжении   сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения   сельского поселения  до 2030года.

2.1.  Общая характеристика системы водоснабжения.

В настоящее время на территории Александровского сельского поселения Боготольского муниципального района Красноярского края имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения      Водоснабжение централизовано осуществляется в одном населенном пункте ( с. Александровка) из двух скважин подачей в сеть потребителям, через глубинный насос в водонапорную башню.

Схема водопроводных сетей в с. Александровка см. приложение 1.

рис. 1

Перечень обслуживаемых объектов хозяйственно-питьевой водой:

1.Администрация Александровского сельсовета;

2. МБУК СДК с.Александровка

3.МКОУ Александровская СОШ;

4.ФАП КГБУЗ Б- Косульской врачебной амбулатории;

5.МБУК Центральная районная библиотека с. Александровка;

6.МБУ КЦСОН «Надежда»;

7.ЦБС Александровка

8. ИП Кусамин

9. Население

10.Население, хоз. нужды

Водоочистка отсутствует везде, потребителям  подается исходная (природная вода), что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как некоторые показатели качества воды, а именно содержание нитратов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений находятся в удовлетворительном состоянии. Водозаборные устройства  (далее ВЗУ) находятся в удовлетворительном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в село Александровка действует с 1984 года.

2.2. Принципиальная схема водоснабжения с. Александровка Боготольского района

| Скважина ул. Кирова,1Б (рабочая) |  | Скважина ул. Советская,1 (рабочая) |
| --- | --- | --- |

| Водобашня | Водобашня |
| --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода V= 5319,515 м3/год в том числе: население – 4440,314 м3/год бюджетные потребители – 822,201 м3/год прочие потребители – 57,000 м3/год

Водоразборные колонки

Объекты систем водоснабжения Александровского сельсовета являются муниципальной собственностью Администрации Боготольского района. В настоящее время данные объекты переданы на баланс муниципальному казенному предприятию  «Услуга», которая является ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения.    Предприятие находится по адресу: 660066 с. Боготол, ул. Целинная, 7, Боготольского района, Красноярского края.

В с. Александровка вода централизовано подается глубинным насосом из скважины в водонапорную башню, а затем идет дальнейший разбор. Часть населения частного сектора имеют  колодцы.

Раздел 3. Существующее положение в сфере водоснабжения.

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно- питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Александровского сельского поселения Боготольского муниципального района Красноярского края являются закрытые источники. Качество воды по основным показателям (кроме содержания нитратов) удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества».

Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

-централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени.

Кроме этого, водоснабжение села осуществляется от собственных ВЗУ.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  с.Александровка Александровского сельского поселения приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин,  на которых  установлены погружные насосы ЭЦВ.

Основные данные по существующим скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице № 1.

Характеристика существующих скважин.

Таблица 1. основные данные по существующим  скважинам.

| Населенный пункт | Год постройки | Глубина скважин м | Дебит скважины м3/час | D обсадной трубы,мм | Водоисточник, подъемное устройство | Тип водобашни, год постройки | Объем резервуара м3 | Высота ствола, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Александровка ул. Кирова,1Б (рабочая), МКП «Услуга» | 1984 | 150 | 8 | 168 | скважина ЭЦВ 6-6,5-85 | кирпич. (метал) 1984г. | 15 | 6 |
| село Александровка ул. Советская,1 (рабочая), МКП «Услуга» | 1991 | 150 | 6 | 168 | скважина ЭЦВ 6-6,3-85 | метал. (цилиндр) 1991г. | 15 | 6 |

Подъемное устройство: Марки ЭЦВ 6-6,3-85 установлены на каждой скважине.

Приборы учета расхода воды в водобашнях отсутствуют.

Скважина расположена в населенном пункте с. Александровка. Возле каждой скважины установлены водонапорные башни по 15 м3 каждая. Все скважины имеют наземные павильоны (кирпичные и металлические). Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме.

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 3,5 км., в том числе в с. Александровка – 3,5 км.

Водопроводные сети в с. Александровка являются муниципальной собственностью администрации Боготольского района.

Вышеуказанные объекты переданы на баланс МКП «Услуга» которое занимается обслуживанием водопроводных сетей.

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 2.

Сети   водоснабжения с. Александровка

Таблица 2. Характеристика  водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта, местонахождение объекта | Год ввода в экспл. | D трубы, мм материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводная сеть: МКП «Услуга» |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | 2005 | 50 пвх | 503,3 |
| 2 | ул. Советская | 2005 | 90 пвх | 1124 |
| 3 | ул. Советская (к котельной) | 2005 | 50 пвх | 84 |
| 4 | ул. Советская (к детсаду) | 2005 | 90 пвх | 70 |
| 5 | ул. Кирова | 2005 | 50 пвх | 283 |
| 6 | ул. Кирова | 2005 | 40 пвх | 60 |
| 7 | ул. Кирова | 2005 | 90 пвх | 591,5 |
| 8 | ул. Кирова | 2005 | 25 пвх | 340 |
| 9 | ул. Советская – ул. Кирова | 2005 | 90 пвх | 445,99 |
| 10 | ул. Советская – ул. Кирова | 2005 | 50 пвх | 40,11 |
|  | Итого: муниципальная собственность администрации Боготольского района | Х | Х | 3541,9 |

Основная часть водопровода была проложена до 1982г. и состояла из стальных и чугунных труб.  В 2005г проводилась замена   водопроводных сетей из стальных и чугунных  труб  на трубы из ПВХ, протяженностью 3,5км.

Водопроводные сети состоят из  ПВХ труб диаметром от 25 до 90 мм.  Износ водопроводных сетей в с. Александровка составляет на 01.01.2020г. - 32%.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром от 25 до 90мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,5-3,0м

Количество поднятой воды в Александровском сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние года составляет:

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | 2019 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Александровка (МКП «Услуга») | 5034 |
|  | Итого: | 5034 |

Общая численность населения Александровского сельского поселения составляет 379 чел., большая часть населения  пользуется услугами водоснабжения.

Обеспеченность  абонентов приборами учета расхода воды составляет 80% (информация на 01.01.2020г).

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Все артскважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории предприятий и жилой застройки.

2.Источником водоснабжения Александровского сельского поселения Боготольского муниципального района являются артезианские воды.

3. Артезианская вода  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  (см. приложение 2-7)

3.2.Анализ существующих проблем.

Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Действующие ВЗУ не оборудованы   установками для профилактического обеззараживания воды.

Раздел 4. Существующие балансы  производительности сооружений системы водоснабжения и удельное водопотребление.

4.1. Сведения о системах водоснабжения по состоянию на 01.01.2020г.

Александровское сельское поселение имеет следующие сведения водоснабжения:

Таблица 4.

| Показатели | Ед.изм. | Количество фактически |
| --- | --- | --- |
| МКП «Услуга» |  |  |
| Численность населения | чел. | 379 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| Число уличных водозаборов(будок, колонок, кранов) | ед. | 13 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,30 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 0,015 |
| Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети | км | 3,54 |
| % населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 87,1 |
| Количество водозаборных скважин, рабочих | ед. | 2 |
| Мощность водозаборных сооружений: установленная фактическая | м.куб.сут. м.куб.сут. | 150 22 |
| Техническое состояние водозаборных сооружений (износ) | % | 67 |
| Процент утечек воды | % | 0 |

4.2. Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления на 2019 год

Александровское сельское поселение имеет следующий водохозяйственный баланс:

Таблица 5

| Наименование поселения | Всего м3/год | в том числе: потребители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные | прочие | собств производст. | население |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | население | хоз.нужды |  |
|  |  |  |  |  |  |  | животные | полив |
| МКП «Услуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское | 5034 | 831 | 9 | 0 | 4194 | 4169 | 25 | 0 |

4.3. Общий баланс подачи и реализации воды, неучтенные расходы и потери воды при ее производстве и транспортировке.

Александровское сельское поселение имеет следующие сведения  работы водопровода за 2019год:

Таблица 6

| Показатели | Ед. измер. | Фактически |
| --- | --- | --- |
| МКП «Услуга» |  |  |
| Поднято воды насосными станциями первого подъема | тыс.м3 | 5,03 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 5,03 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 5,03 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс.м3 | 5,03 |
| из них; населению | тыс.м3 | 4,17 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 0,83 |
| прочие организации | тыс.м3 | 0,01 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 0 |

4.4. Водохозяйственный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления.

Территориальный водный баланс подачи воды на 01.01.2020г. по зонам действия водопроводных сооружений Александровского сельского поселения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | объем |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хозпитьевые нужды |  | бюджетные потребители |  | прочие потребители |  | Утечка и неучтенный расход воды |  |
|  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МКП «Услуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Александровка | 13,79 | 5034 | 11,42 | 4169 | 2,28 | 831 | 0,02 | 9 | 0 | 0 |

4.5. Действующие тарифы на холодную воду.

Для муниципального казенного предприятия Боготольского района Красноярского края «Услуга» тариф на холодную воду со сроком действия с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, со следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2020г – 125,46руб/м3

с 01.07.2020г. – 131,23 руб/м3

Тарифы  на холодную воду утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.11.2019г №501-в

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится расчетным  путем.

Приборы учета воды имеются:

- в жилом фонде, обеспеченность -  80%.;

- в МКОУ Александровской СОШ;

- МБУ КЦСОН «Надежда».

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям – СанПиН 2.1.4.1074-01. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

4.6. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению Александровского сельского поселения установлены   в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 №511-п, Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 №776 и Приложения к решению сессии Боготольского районного Совета депутатов от 10.03.2004г. № 30-194.

Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг по Боготольскому району Красноярского края

1. Холодное водоснабжение:

1.1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидящими длиной 1200мм с душем – 4,17 м3/мес. на человека:

1.2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем – 4,22 м3/мес. на человека:

1.3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами  без  душа – 2,97 м3/мес. на человека:

1.4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами, душем– 3,73 м3/мес. на человека:

1.5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками– 2,62 м3/мес. на человека:

1.6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200мм с душем– 7,36 м3/мес. на человека:

1.7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1500-1550мм с душем– 7,46 м3/мес. на человека:

1.8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа– 7,16 м3/мес. на человека:

1.9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем– 6,36 м3/мес. на человека:

1.10. Многоквартирные и жилые дома без нагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами– 3,86 м3/мес. на человека:

1.11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1200мм с душем  4,17 м3/мес. на человека:

1.12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550мм с душем  7,46 м3/мес. на человека:

1.2. Прочие здания:

1.2.1.больница с общими ваннами и душевыми – 115 л/сут на 1 койку;

1.2.2. поликлиники и амбулатории – 13 л/сут на 1 больного в смену;

1.2.3. детские сады, ясли с дневным пребыванием детей – 75 л/сут на 1 ребенка;

1.2.4. детские сады, ясли с круглосуточным пребыванием детей – 93 л/сут на 1 ребенка;

1.2.5. административные здания – 12 л/сул на 1 работника;

1.2.6. общеобразовательные школы – 12 л/сут на 1 учащегося и преподавателя;

1.2.7. аптеки (торговый зал и подсобные помещения) – 12 л/ сут. на 1 работника;

1.2.8. магазины продовольственные – 250 л/сут. на 1 работающего в смену (20м2 торговый зал);

1.2.9.магазины промтоварные – 12 л/сут на 1 работающего в смену;

1.2.10. бани для мытья в мыльной с тазами и ополаскиванием в душе – 180 л/ сут;

1.2.11 частные бани – 100 л/мес на 1 человека.

1.3. Хозяйственные нужды:

1.3.1. полив огородов земельного участка при водоснабжении из уличной колонки – 0,061м3/мес на 1м2 (продолжительность сезона полив огородов – 60 дней);

1.3.2.полив из постоянных или временных водопроводов – 0,183м3мес. на 1м2;

1.3.3. пользование водой из колонок – 40 л/ сут на человека;

1.3.4. крупный рогатый скот – 1,825 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.5. молодняк крупного рогатого скота– 0,915 м3/мес. на 1 голову животного

1.3.6. лошади – 1,825 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.7. свиньи – 0,915 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.8. овцы– 0,305 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.9. козы– 0,076 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.10. куры, индейки– 0,030 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.11. утки, гуси– 0,060 м3/мес на 1 голову животного;

1.4. Производственные здания:

1.4.1. административные здания – 12,0 л/ сут на 1 работающего;

1.4.2. рабочие – 14,0 л/ сут.;

1.4.3. автомашины – мойка – 200,0л/год;

1.4.4. заправка – 40,0 л/ сут на 1 работающего;

1.4.5. котельная подпитка – 0,36л/сут;

1.4.6. унитаз – 83,0 л/час;

1.4.7. умывальник, рукомойник с водопроводным краном – 30,0 л/час;

1.4.8. раковина – мойка – 50,0 л/ час

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов систем водоснабжения.

.

Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения  населения  планируется следующие мероприятия по кап. ремонту и ремонту систем водоснабжения:

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, тыс.руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2.1. | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Александровка ул. Кирова 1Б | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 6.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления  в административных границах  поселения.

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Развитие индивидуального жилищного строительства как  на новых территориях, так и на участка в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения.  также не предусмотрено.

Сохраняется существующая система водоснабжения.

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения на территории Александровского сельского поселения не планируется